汕环海丰函〔2021〕150号

关于广东省赛木实业有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

- 广东省赛木实业有限公司：

你公司报送的《广东省赛木实业有限公司建设项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 该项目租赁位于广东省汕尾市海丰县生态科技城HFDB-05-2101第3#-1海丰县金河丽晶科技有限公司厂房作为生产场地（地理坐标：东经115 度 20分 49.210 秒，北纬23 度 0 分 9.721 秒），占地面积4008.4平方米，建筑面积3197平方米（包括制模车间、成型车间、焊接、机加车间、打磨房、喷漆房、仓库、办公室、门卫室等）。项目总投资500万元，其中环保投资22.3万元，主要从事雕塑工艺品的加工生产，预计年产雕塑工艺品小件树脂工艺品6000件、大件树脂工艺品400件、金属工艺品400件。根据该《报告表》的评价结论及技术评估意见，项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施,确保污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目建设。

二、项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）严格落实废水治理措施。喷枪清洗废水、超滤工艺产生的浓水定期交由有相应处理能力的单位回收处理，不外排；水帘柜废水作为危险废物委托资质单位处理，不外排；打磨废水经处理后回用于打磨柜用水，不外排。生活污水经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）C级标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准的较严者后，通过市政管网排入海丰县城第二污水处理厂深化处理。

（二）严格落实废气治理措施。搅拌（调浆）、灌注成型、制作玻璃钢（裱糊成型）、脱模、合模过程中产生的VOCs、臭气、苯乙烯以及滑石粉投料粉尘经有效收集处理后，由15m高排气筒（P1）排放。颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求，VOCs排放参照执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1 排气筒VOCs Ⅱ时段排放限值要求，苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 恶臭污染物厂界二级标准值和表2 恶臭污染物排放标准值；水性漆喷漆废气与油性漆房喷漆废气分别经有效收集治理后，由15m高排气筒（P2、P3）排放。颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，VOCs、二甲苯排放参照执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1 排气筒VOCs Ⅱ时段排放限值要求，厂内有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的排放限值要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 恶臭污染物厂界二级标准值和表2 恶臭污染物排放标准值；焊接烟尘于生产车间内无组织排放，刮腻子、打磨、抛光通过水式打磨除尘柜收集、处理后于生产车间内无组织排放。颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求，苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）恶臭污染物厂界限值二级标准的要求。

（三）落实噪声防治措施。合理布设机械设备，对产生机械噪声的设备采取防震、消声、隔声等措施，确保营运期项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）落实各类固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾交由当地环卫部门统一处理；树脂边角料、碎屑和金属边角料等交由专业资源回收公司处理；喷枪清洗废水、水性漆房水帘柜漆渣等由有相应处理能力的单位回收处理；废液压油、废活性炭、水帘柜废水等危废交由具有危废处理资质单位进行处置。

（五）项目产生的危险废物、一般工业固废厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 修改单要求、《一般工业固体废物物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013 修改单要求。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作和排污许可手续。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建项目环境影响评价文件。

2021年5月26日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室   2021年5月26日印发