汕环海丰函〔2020〕10号

关于汕尾市麦利建设工程有限公司

建筑废料及工业废石加工项目

环境影响报告表的批复

汕尾市麦利建设工程有限公司：

你公司报送的《汕尾市麦利建设工程有限公司建筑废料及工业废石加工项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目租用位于广东省汕尾市海丰县公平镇十三坑村委会水寨一村210号已建成的厂房进行生产（厂址中心地理位置坐标：北纬23.086373，东经115.387100）。项目占地面积13300m2，建筑面积5600m2，拟设置1条破碎—筛分线年处理建筑废料12.5万吨/年、废石10万吨/年（10-50cm），产出再生骨料（5-10mm）5万吨/年、再生骨料（10-20mm）5万吨/年、再生骨料（0-5mm）10万吨/年，主要生产工序有破碎、筛分、除铁、干化、制砂等。项目中所处理的建筑废料与工业废石均不属于危险废物。项目总投资2000万元，其中环保投资300万元。

根据该《报告表》的评价结论和技术评估意见，项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施、生态保护和风险防范措施,确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目在拟选位置按拟定规模和内容进行建设。

二、项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统，加强运营期间废水的收集、处理工作。项目清洗废水应经沉淀处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺和产品用水标准后回用于清洗工序，不外排；生活污水经一体化处理措施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT18920-2002）中道路清扫杂用水标准后回用于厂区洒水抑尘，不外排。

（二）落实有效抑尘措施。项目运输扬尘、原料及成品装卸过程产生的粉尘、堆场扬尘以及生产筛分、破碎工序产生的粉尘，应采取喷淋洒水、压实、加盖挡风网、密闭车间作业等降尘措施。确保项目颗粒物无组织排放浓度达到《大气污染物排放限值》（DB44/T27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。

（三）落实噪声防治措施。合理安排运营时间，选用低噪声设备，合理布设机械设备，对产生机械噪声的设备采取防震、消声、隔声等措施降低噪声排放，确保项目厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）落实各类固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产废水沉淀污泥压制成泥饼，并将沉淀污泥泥饼、工序中除铁器分离的金属定期出售给砖厂或相关符合要求的单位进行利用；生活垃圾、生活污水处理系统产生的污泥交由环卫部门清运处理。

三、加强项目的日常管理和环境风险防范。你公司应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制， 并协同周边企业制定相应的应急、措施，防止突发污染事故发生。

四、项目建设应依法完备其他行政许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作。

七、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建项目环境影响评价文件。

2020年1月15日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室    2020年1月15日印发