汕环海丰函〔2020〕32号

关于海丰骏豪汽车服务公司建设项目

环境影响报告表的批复

海丰骏豪汽车服务有限公司：

你公司报送的《海丰骏豪汽车服务有限公司建设项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目选址于海丰县附城镇罗盘山工业区（地理坐标：北纬22.955314°，东经115.311084°），占地面积2500㎡，建筑面积约为2200㎡，厂区共一栋一层厂房，厂房内设有办公接待区、维修区、洗车区、喷/烤漆房、无尘区、仓库等。本项目主要从事汽车的维修保养服务，计划年维修车辆350辆、洗车600辆、喷/烤漆200辆。项目总投资300万元，其中环保投资20万元。

根据该《报告表》的评价结论和技术评估意见，项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施,确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目在拟选位置按拟定规模和内容进行建设。

二、项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统，加强运营期间废水的收集、处理工作。生活污水和洗车废水经过三级化粪池、隔油池沉淀处理后，达到《汽车维修业水污染物排放标准（GB26877-2011）》表2中的间接排放标准要求后方可排入市政污水管网。

（二）加强打磨、焊接车间内抽风换气措施，保持通风，确保颗粒物排放执行《大气污染物排放限值》（DN44/27-2001）第二时段无组织排放监控限值；喷漆、烤漆过程产生的有机废气（VOCs）、漆雾（颗粒物）经收集后进入活性炭光氧一体机净化处理后，通过15m高的排气筒排放，VOCs排放执行《表面涂装 （汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2 中II时段的VOCs排放限值，漆雾排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）颗粒物的第二时段二级标准。

（三）落实噪声防治措施。合理安排运营时间，选用低噪声设备，合理布设机械设备，对产生机械噪声的设备采取隔声、减振、吸声等措施降低噪声排放，确保项目北面边界排放噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界排放噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）落实各类固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生废包装容器、废机油、废防冻液、废液压油、废铅酸蓄电池、废遮蔽纸、废活性炭、废紫外灯管，交由具有相应危险废物经营许可证资质的单位处理。一般工业固废应分类收集后交由回收单位进行综合利用或委托有资质单位进行处理；生活垃圾交由环卫部门统一处置。

（五）项目产生的危险废物、一般工业固废厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 修改单要求、《一般工业固体废物物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013 修改单要求。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作。

六、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建项目环境影响评价文件。

2020年2月29日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室    2020年2月29日印发