汕环海丰函〔2022〕25号

关于海丰县润兴洗涤有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复

海丰县润兴洗涤有限公司：

你公司报送的《海丰县润兴洗涤有限公司改扩建项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、海丰县润兴洗涤有限公司改扩建项目位于汕尾市海丰县公平镇北片工业区（海紫公路边），地理坐标东经115°23'31.432"、北纬23°5'0.556"，占地面积14000平方米,拟投资600万元对现有项目进行改扩建，其中环保投资148万元，主要改扩建内容为将现有的 1台15t/h燃煤锅炉更换为1台20t/h的燃生物质成型燃料蒸汽锅炉；同时，新增1台20t/h燃生物质成型燃料导热油炉；拆除现有18台烘干机，新增11台定型烘干一体机，全部用作织物热定型（烘干拉幅），不做柔软定型（柔软定型仍由原定型机完成，不改变现有项目柔软定型的规模）；新增租赁第一车间旁的厂房作为第三车间，新增用地面积5100平方米，改扩建后全厂占地面积19100平方米，总建筑面积21998平方米；项目改扩建前后产品方案不变，主要从事棉裤洗水及棉布染色加工，年加工洗水棉裤60万件、印染棉布500万米。项目不新增全厂废水排放量，不新增水污染物排放总量。

- 根据该《报告表》的评价结论及技术评估意见，项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施,确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，同意按照报告表中所列项目地点、性质、规模进行建设。

- 项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

- （一）严格落实废水治理措施。项目新增麻石脱硫除尘塔水循环回用，不外排。

（二）严格落实废气治理措施。蒸汽锅炉、导热油炉采用生物质成型颗粒为燃料，锅炉废气、导热油炉废气经低氮燃烧器+麻石脱硫除尘塔处理后，分别通过两根45m高的排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃生物质成型燃料锅炉限值的要求。热定型废气经密闭管道收集引至油烟分离器处理后，通过三根15m高的排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值的要求。

- （三）落实运营期噪声防治措施。合理布设机械设备，对产生机械噪声的设备采取防震、消声、隔声等降噪措施，确保项目东边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，其余边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（四）落实各类固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾交由当地环卫部门统一处理；炉渣、脱硫渣、边角料、残次品、污水处理站污泥、废离子交换树脂交由有能力的单位收运处置；废机油交由有危险废物处理资质的单位处理。

（五）项目产生的危险废物、一般工业固废厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 修改单要求、《一般工业固体废物物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013 修改单要求。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与

- 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作和排污许可手续。

五、项目新增排放量大气污染物总量：二氧化硫0.52吨/年，氮氧化物9.27吨/年，非甲烷总烃0.08吨/年。改扩建后，全厂二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放量应分别控制在3.66吨/年、13.49吨/年、0.59吨/年以内。

六、报告表经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建项目环境影响评价文件。

2022年2月25日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室  2022年2月25日印发