报告表编号： 2020 年 编号

建设项目环境影响报告表

项目名称：海丰县溢盛针织厂有限公司锅炉改建项目

建设单位：   海丰县溢盛针织厂有限公司

编制日期：二〇二〇年十二月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	15

环境质量状况	18

评价适用标准	24

建设项目工程分析	27

项目主要污染物产生及排放情况	32

环境影响分析	33

项目采取的防治措施及预期治理效果	50

结论与建议	51

附图一：项目地理位置图

附图二：项目地理位置及周边敏感点分布图

附图三：项目四至用地范围示意图

附图四：改建项目平面布置图

附图五：锅炉蒸汽线路示意图

附图六：海丰县禁燃区范围图

附图七：本项目所在地土地利用总体规划图

附图八：饮用水源保护区划

附图九：项目所在地水环境功能区划图

附图十：大气环境功能区划

附图十一：噪声环境功能区划

附图十二：项目厂界周边现状照片

附图十三：项目锅炉房现状照片

附件一：项目建设单位营业执照

附件二：项目建设单位法人证件

附件三：项目用地国土证

附件四：原有项目环评批复

附件五：原有项目竣工验收意见

附件六：项目排污登记

附件七：项目燃料检测报告

附件八：现有项目废水、废气、噪声环境监测报告

附件九：锅炉项目噪声及大气环境监测报告

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 海丰县溢盛针织厂有限公司锅炉改建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 海丰县溢盛针织厂有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 翁怡然 |  |  | 联系人 | 李毅 |  |
| 通讯地址 | 海丰老区经济开发试验区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13421****55 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 516400 |
| 建设地点 | 海丰老区经济开发试验区（海丰县溢盛针织厂有限公司内） |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  | 行业类别及代码 | C4430热力生产和供应 |  |
| 占地面积 (平方米) | 100 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |
| 总投资 (万元) | 30 | 其中：环保投资(万元) |  | 9 | 环保投资占总投资比例 | 30% |
| 评价经费 (万元) | —— |  |  | 投产日期 | 2019年10月 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 海丰县溢盛针织厂有限公司选址位于海丰老区经济开发试验区。现有项目已投产多年，根据现场勘查及调查了解，现有项目已于2002年4月进行环境影响评价，编制了《海丰县溢盛针织厂有限公司项目环境影响报告表》；2002年7月15日取得了海丰县环境保护局《关于对海丰县溢盛针织厂有限公司建设毛织加工项目环境影响报告表的审批意见》海环（2002）34号；2003年5月14日取得了海丰县环境保护局《海丰县溢盛针织厂有限公司废水处理工程竣工验收意见》；同时于2003年6月投入生产。 海丰县溢盛针织厂有限公司项目总投资300万元，占地面积6832平方米。主要从事针织制品的加工，主要原材料为毛线，年用量约80吨，年产针织制品（毛衫等）40万件，劳动定员500名。 项目投产至2019年10月，将原有一台1.5T/h燃柴油锅炉更换为3台0.5T/h燃生物质成型颗粒锅炉，由于建设单位环保意识不足，项目尚未向生态环境主管部门报批环评文件，项目已于2019年10月更换投产至今。而在2020年2月办理排污许可证申请时，发现改建锅炉项目未办理环评手续，根据排污许可证办理相关要求，需要完善环评手续，本环评报告仅对海丰县溢盛针织厂有限公司锅炉改建项目进行环境影响评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订版）、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日修订）等环保法律法规的相关规定，项目须执行环境影响审批制度，根据环境保护部令2017年第44号文件《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），改建项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业——92热力生产和供应工程——其他（电热锅炉除外）”，需编制建设项目环境影响报告表，现申请办理相关的环保审批手续。评价单位在接到任务后，组织有关环评技术人员进行现场踏勘及资料收集工作。根据《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成《海丰县溢盛针织厂有限公司锅炉改建项目环境影响报告表》，待环保主管部门审批后，作为项目建设及环境管理的技术依据。 二、项目概况 1、原有项目概况 海丰县溢盛针织厂有限公司项目位于海丰老区经济开发试验区。项目东面为道路及下安东村临街商住区；南面为裕发家具厂及闲置仓库；西面为北环公路，再西面为生帆胶袋厂及临街商业区；北面为华裕、铁丰钢材厂(附图三）。 现有项目概况为总投资300万元，占地面积6832平方米，建筑面积约8000平方米。项目建筑包括为1栋3F的厂房，1栋5层的综合用房及1栋1层的铁皮锅炉房。 项目主要从事针织制品的加工，主要原材料为毛线，年用量约80吨，年产针织制品（毛衫等）40万件，劳动定员500名。 - 改建项目概况 海丰县溢盛针织厂有限公司改建项目为对锅炉及其配套设施建设，位于厂区中间区域，其中心处经纬度为E115.365222°、N22.981790°。 改建项目总投资为30万元，其中环保投资9万元，公司其余的主体工程、其他生产工艺、产品产能、经营范围及用地面积等均不发生变化。本次改建工程的建设内容为：废除原有一台1.5T/h燃柴油锅炉更换为3台0.5T/h燃生物质成型颗粒锅炉。 本项目只进行锅炉及其配套设施建设，改建后整个项目主体工程的原材料、产品的生产规模均不变，改建后锅炉及所用燃料及用量见下表，项目3部锅炉同时使用，锅炉直接使用纯净水作为锅炉补给水，未对原水做软化处理。 表1-1 项目锅炉技术参数 序号; 项目; 单位; 参数. 1; 锅炉型号; /; LSS---0.5-YQBMF. 2; 数量; 台; 3. 3; 额定蒸发量; t/h; 0.5. 4; 额定出水压力; MPa; 1.0. 5; 热效率; %; 86.7%. 6; 设计燃料; 生物质颗粒. 表1-2 项目改建后锅炉燃料及用量 时段; 燃料; 用量; 备注. 改建后; 生物质成型颗粒; 492t/a; 根据项目锅炉技术参数可知，生物质锅炉的效率为86.7%。 根据项目燃料监测报告可知使用的生物质颗粒燃料的热值为4053kcal。1吨锅炉生产蒸汽需求热量为60万大卡计，则1吨锅炉每小时消耗生物质成型颗粒的量为：600000kcal÷4053kcal/kg÷86.7%=170.7kg。 项目设有3部锅炉，合计1.5吨，每天运行8小时，年运行300天（2400小时），则项目消耗的生物质成型颗粒的量约为492t/a。. 项目所用燃料为生物质成型颗粒，根据项目提供燃料监测报告可知，项目使用燃料能满足广东省地方标准《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T1052-2012）标准要求。 表1-3 项目燃料生物质成型颗粒的监测报告 序号; 项目; 结果; DB44/T1052-2012. 1; 收到基低位发热量Qnet,v,ar; 16.95（MJ/kg）; 一级≥16.74 二级15.10≤Qnet,v,ar＜16.74 三级13.40≤Qnet,v,ar＜15.10. 4053（卡/克）; /. 2; 全水分Mt; 6.59（%）; ≤13. 3; 干燥基含硫量St,d; ≤0.01（%）; ≤0.1. 4; 干基挥发分Vd; 80.35（%）; ≥70. 5; 干燥基灰分Ad; 1.56（%）; ≤5. 项目锅炉其热平衡如下表所示。 表1-4热平衡一览表 锅炉; 热投入; 热输出; 损耗率%. 燃料用量; 燃料热值; 蒸汽热输出; 管道热损耗. 0.5t锅炉; 85.35kg/h 成型生物质颗粒; 276.7万 kcal/d; 30万kcal×8h=240万kcal/d; 36.7万 kcal/d; 13.3%. 0.5t锅炉; 85.35kg/h 成型生物质颗粒; 276.7万 kcal/d; 30万kcal×8h=240万kcal/d; 36.7万 kcal/d; 13.3%. 0.5t锅炉; 85.35kg/h 成型生物质颗粒; 276.7万 kcal/d; 30万kcal×8h=240万kcal/d; 36.7万 kcal/d; 13.3%. 合计; 830.1 kcal/d; 720kcal/d; 110.0 kcal/d; 13.3%. 3、具体改建前后建设内容及设备见下表。 表1-5 项目改建前后建设内容情况表 名称; 改建前; 改建后; 变化情况. 占地面积; 6832平方米; 6832平方米; 利用项目现有锅炉房，更换锅炉设备，不增加项目总体占地面积及建筑面积. 建筑面积; 8000平方米; 8000平方米. 总投资; 300万元; 330万元; 增加30万元. 原料; 各种毛线80吨/年; 各种毛线80吨/年; 不增加原料. 产品; 针织制品（毛衫等） 40万件/年; 针织制品（毛衫等） 40万件/年; 不增加产品. 劳动定员; 500名; 500名; 不增加定员. 4、具体改建前后生产设备见下表。 表1-6 改建前后生产设备变化情况 序号; 设备名称; 型号; 改建前; 改建项目; 改建后; 变化情况. 1; 织机; /; 300台; 0台; 300台; +0. 2; 缝盘; /; 100台; 0台; 100台; +0. 3; 洗衣机; /; 2台; 0台; 2台; +0. 4; 脱水机; /; 2台; 0台; 2台; +0. 5; 干衣机; /; 6台; 0台; 6台; +0. 6; 车衣机; /; 30台; 0台; 30台; +0. 7; 钉扣机; /; 2套; 0台; 2套; +0. 8; 打孔机; /; 2套; 0台; 2套; +0. 9; 1.5T燃柴油锅炉; /; 1台; 0台; 0台; -1. 10; 0.5T燃生物质成型颗粒锅炉; /; 0台; 3台; 3台; +3. 11; 其他辅助设备; /; 1批; 0批; 1批; +0. 5、具体改建前后生产设备见下表。 表1-7 项目改建前后的原辅材料情况表 名称; 改建前; 改建后; 变化情况. 成型生物质颗粒; 0吨/年; 492吨/年; +492吨/年. 柴油; 144吨/年; 0吨/年; -144吨/年. 用电量; 50万度/年; 50万度/年; +0万度/年. 用水量; 500m3/a; 500m3/a; +0m3/a. 6、给排水系统 项目原用水主要为生活用水，根据原有项目环评及批复可知，项目原总用水量200m3/d，其中生产用水50m3/d，生活用水150m3/d（生活污水排污系数取0.9，则污水排放量为180m3/a）项目改建前后整个项目主体工程的原材料、产品的生产规模均不变，锅炉房不新增职工，改建前后锅炉吨数总量不变，故项目改建前后用水量不改变。 项目设置3台0.5t/h的燃生物质成型燃料锅炉，每天工作8小时，则锅炉水量为12t/d（3600t/a），本项目生物质锅炉通过蒸汽管提供蒸汽，产生的蒸汽70%用于烘干，30%用于熨烫，其蒸汽平衡见下表。 表1-8项目用蒸汽平衡表 序号; 用汽环节; 总用汽量 （t/a）; 给汽（t/a）; 用汽（t/a）. 损耗; 排放. 1; 烘干; 2520; 2520; 2520; 0. 2; 熨烫; 1080; 1080; 1080; 0. 合计; 3600; 3600; 3600; 0. 燃生物质锅炉废气采用水膜除尘，水膜除尘水量为1t/d（300t/a），损耗量约为5%，则水膜除尘补充的新鲜用水量约为0.05t/d（15t/a）。 表1-9 改建前后用水量变化情况 序号; 设备名称; 改建前 （m3/d）; 改建项目 （m3/a）; 以新带老削减 （m3/a）; 改建后合计 （m3/a）; 变化情况. 1; 生活用水; 150; 0; 0; 150; +0. 2; 生产用水; 洗衣用水; 37.95; 0; 0; 37.95; +0. 3; 锅炉用水; 12; 12; -12; 12; +0. 4; 水膜除尘 补充用水; 0.05; 0.05; -0.05; 0.05; +0. 5; 合计; 500; 12.5; -12.5; 500; +0. 7、人员规模及工作制度 本项目原聘有员工500名，改建后项目锅炉房人数不调整，均不在厂区内食宿，锅炉每天使用约8h，全年使用约300d。 三、产业政策符合性及选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 本改建项目主要利用生物质颗粒锅炉进行供热，属于热力生产和供应业，项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘汰类，也不属于国家《市场准入负面清单（2019 版）》中禁止准入类。本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为“允许类”，本项目属于允许类项 目。项目建设符合国家产业政策。 2、区域环境功能相符性分析 项目位于海丰老区经济开发试验区，周边以厂房为主，项目所在地不在水源保护区范围内，根据《汕尾市环境保护规划纲要》（2008-2020），丽江水质现状和目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；根据《汕尾市环境保护规划纲要》（2008-2020），项目所在区域属于汕尾市环境空气质量功能区的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准；根据《海丰县环境保护规划(2008-2020年)》（汕尾市海丰县环境保护局），6.4.3 海丰县（镇区）具体划分，对于县内各乡村原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求，故将项目评价区域确定为2类标准适用区，西面北环公路侧执行4a类标准适用区。由工程分析和污染物影响预测可知，项目运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放，可将影响的范围和程度降到最小，符合环境功能区划要求。 3、选址及规划合理合法性分析 本项目为锅炉改建项目，不新增用地，原项目厂房已进行了环评并取得了环保的批复及验收，原项目用地情况如下。 根据海丰县溢盛针织厂有限公司提供的关于本项目《中华人民共和国国土证》，土地使用权者为：海丰县溢盛针织厂有限公司，坐落：海丰老区城东区内，地类（用途）：厂房，使用权面积为6832平方米。 根据《汕尾市海丰县土地利用总体规划（2010－2020年）调整完善方案》，项目所在地块用地性质为建设用地（详见附图四汕尾市海丰县土地利用总体规划图）。 综上所述，从用地条件、区域规划及环境可接受程度来看，本项目的选址是合理的。 4、与禁燃区的相符性 根据《海丰县人民政府关于优化调整高污染燃料禁燃区区划的通告》（海府通[2019]5号），“四、禁燃区所禁止燃用的高污染燃料是指原（散）煤、洗选煤、水煤浆、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油、各种可燃废物和直接燃用的生物质等燃料，以及排放污染物含量超过国家规定限值的柴油、煤油、人工煤气等燃料。” ；“除禁燃区III类区以外，海丰县城三环西路、北环公路及国道324所包络的范围划为禁燃区II类区，该区内执行《高污染燃料目录》II类管理要求，禁止燃用下列燃料：a.煤炭及其制品（单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉的除外）。b.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。c.直接燃用生物质。”；“禁燃区内使用生物质成型燃料锅炉和气化供热项目的，污染物排放浓度要达到或优于天然气锅炉对应的大气污染物排放标准（折算基准氧含量排放浓度时，生物质成型燃料锅炉按9%执行，生物质气化供热项目按3.5%执行）”。 本项目所在地不在禁燃区II区及禁燃区III类区范围内（见附图9），项目采用了3台0.5t/h的生物质成型锅炉，该锅炉为新型环保的生物质成型专用锅炉，不直接燃烧生物质，根据生物颗粒检测报告，本项目使用的生物质成型燃料满足《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T 1052-2018），因此本项目符合《海丰县人民政府关于优化调整高污染燃料禁燃区区划的通告》（海府通[2019]5号）的要求。 5、项目与《广东省锅炉污染整治实施方案》（粤环〔2016〕12号）相符性分析 根据《广东省锅炉污染整治实施方案》（粤环〔2016〕12号），“努力提高锅炉使用清洁能源的比重，提升锅炉用燃料的品质，推进服务行业高效能源利用”、“淘汰城市建成区内燃用高污染燃料的锅炉，淘汰重点控制区10蒸吨/小时以下燃用高污染燃料锅炉，淘汰落后高耗能锅炉”。本项目使用0.5t/h的燃生物质成型颗粒锅炉，燃料为生物质成型颗粒，不属于高污染燃料，与《广东省锅炉污染整治实施方案》不冲突。 6、项目与《广东省打赢蓝天保卫战实施方案》（2018-2020）相符性分析 实施建设项目大气污染物减量替代：制定广东省重点大气污染物（包括 SO2、NOx、VOCs）排放总量指标审核及相关管理办法。珠三角地区建设项目实施 VOCs 排放两倍削减量替代，粤东西北地区实施等量替代，对 VOCs 指标实行动态管理，严格控制区域 VOCs 排放量。地级以上城市建成区严格限制建设化工、包装印刷、工业涂装等涉VOCs 排放项目，新建石油化工、包装印刷、工业涂装企业原则上应入园进区。 继续推进工业锅炉污染综合治理：实施新修订的广东省《锅炉大气污染物排放标 准》。未实行清洁能源改造的每小时35蒸吨及以上燃煤锅炉（含企业自备电站），要在2020年年底前完成超低排放改造或自主选择关停。持续开展生物成型燃料锅炉专项整治，未稳定达标排放的燃气锅炉要实施低氮改造，确保稳定达标排放。 本改建项目主要内容为3台 0.5t/h燃生物质锅炉，本改建项目属于实行清洁能源改造项目，燃烧过程产生的主要污染物为颗粒物、NOx 和 SO2，确保稳定排放满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃生物质锅炉标准。因此，本改建 项目符合《广东省打赢蓝天保卫战实施方案》（2018-2020）文件的要求。 7、《广东省环境保护“十三五”规划》的相符性分析 “粤东、粤西地区坚持发展中保护，着力优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境，减少工业化、城镇化对生态环境的影响，切实保护湿地和红树林等资源，减少海洋开发过程中对陆域和海域生态环境的破坏”。本项目所在地周边不存在湿地和红树林等资源，与《广东省环境保护“十三五”规划》相符。 8、与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 根据《广东省大气污染防治条例》，火电、钢铁、石油、化工、平板玻璃、水泥、陶瓷等大气污染重点行业企业及锅炉项目，应当采用污染防治先进可行技术，使重点大气污染物排放浓度达到国家和省的超低排放要求；在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、改建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉。 改建项目仅使用成型生物质燃料，锅炉燃烧废气各污染物均能满足广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃生物质颗粒锅炉限值，达到国家和省的超低排放要求，与《广东省大气污染防治条例》相符。 9、与《汕尾市环境保护十三五规划》的相符性分析： “坚持节约资源和保护环境的基本国策，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设格局，共同推进美丽汕尾建设。严格控制工业污染物排放总量，促进产业结构调整升级，大力推行清洁生产，淘汰污染严重的落后产能，巩固和提高工业污染源主要污染物达标排放效果。严格按照优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的主体功能定位，在重要生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区划定并严守生态保护红线。” 本项目选址位于陆域集约利用区，不属于重要生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区，与《汕尾市环境保护十三五规划》相符。 10、建设项目“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单” (以下简称“三线一单”)约束要求，本项目“三线一单”符合性分析如下： 1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目不在国家、省、市重点保护文物、自然保护区、濒危珍稀动植物、风景名胜区范围内，不在生态保护红线范围内。 2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 根据本地区环境功能区划，区域环境空气质量为二类区，地表水丽江为III类水体，声环境为2、4a类功能区。根据2019年环境质量状况公报，环境空气质量较好，各污染因子尚有一定环境容量。水环境评价区域河段水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水域水质要求。 本改建项目在生产过程中产生的污染物经有效措施治理后，均可实现达标排放。经本次环评预测，项目运行期所在区域环境空气、声环境质量仍能满足相关功能区划要求。 3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目石场开采结束后，按相关规定对开采区进行生态恢复，通过植被恢复，可使区域植被得到恢复，土地利用类型不会发生改变，土地资源、林业资源均可以得到恢复，满足资源利用上线。 4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 对照国家《市场准入负面清单（2019 版）》，本项目属于电力、热力、燃气及水生产和供应业，不属于禁止准入类。，符合国家有关法律、法规和产业政策的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据原有项目环评申报及批复资料可知，海丰县溢盛针织厂有限公司项目位于海丰老区经济开发试验区，现有项目占地面积6832平方米，建筑面积约8000平方米。主要从事针织制品的加工，主要原材料为毛线，年用量约80吨，年产针织制品（毛衫等）40万件，劳动定员500名。 现有项目主要生产工序及产排污如下 图1-1 现有项目生产工艺流程及产污环节 项目营运期间具体污染物产排放情况如下所示： （1）废气 项目生产过程中产生的废气主要为锅炉废气，建设单位于2020年3月20日委托广东惠利通检测技术有限公司对项目锅炉废气排放口进行检测（检测报告见附件8），本项目主要废气监测结果见下表。 表1-10 锅炉废气监测结果 采样点位 /排气筒高度; 检测项目; 检测结果; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019） 表1燃生物质成型燃料锅炉; 单位. 锅炉废气处理后排放口; 标干流量; 749; /; m3/h. 颗粒物; 排放浓度; 5.8; /; mg/m3. 折算浓度; 11.0; 20; mg/m3. 二氧化硫; 排放浓度; 3L; /; mg/m3. 折算浓度; 3L; 35; mg/m3. 氮氧化物; 排放浓度; 32; /; mg/m3. 折算浓度; 61; 150; mg/m3. 一氧化碳; 排放浓度; 95; /; mg/m3. 折算浓度; 181; 200; mg/m3. 烟气黑度; ＜1; ≤1; 林格曼黑度，级. 根据监测结果可知，项目锅炉废气能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表1燃生物质成型燃料锅炉排放限值要求。 （2）废水 现有项目运营期排水可大致分成生产废水和生活污水。现有项目投产后总废水排放量约为180m3/d，主要污染物为CODCr、SS、氨氮、色度，经厂区自建污水处理设施处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准，再经市政管网排入海丰县城污水处理厂进一步处理，尾水达标后排入丽江。 建设单位于2020年3月20日委托广东惠利通检测技术有限公司对项目生产废水排放口进行检测（检测报告见附件8）。监测结果见表1-11。 表1-11 废水监测结果 单位：mg/L 检测点位; 检测项目; 采样时间; 检查结果; 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准. 生产废水排放口; pH值（无量纲）; 03月20日; 6.31; 6-9. 色度; 2; 40. SS; 6; 60. CODCr; 78; 90. 氨氮; 1.58; 10. 由实测结果表明，现有项目经厂区自建污水处理设施处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准，基本不对周围水环境产生明显影响。 （3）噪声 建设单位于2020年3月20日委托广东惠利通检测技术有限公司对项目所在地四周边界噪声进行检测（检测报告见附件8）。监测结果见表1-10。 表1-10 噪声监测结果 检测点位; 检测日期; 检测结果（单位：dB（A））. 昼间. 厂界外东侧1米处1#; 03月20日; 57. 厂界外西侧1米处2#; 56. 厂界外南侧1米处3#; 58. 厂界外北侧1米处4#; 58. 由实测结果表明，现有项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4a类标准限值。 （4）固体废物 现有项目的生活垃圾分区分点收集，生活垃圾经统一收集后可暂存垃圾箱，定期委托环卫部门清运至生活垃圾处理场进行卫生填埋。现有项目生产过程产生的废毛线、边角料，定时清理后交由物资公司回收利用；污泥为一般固体废物，委托有处理能力的单位定期清运处置； 2、项目存在主要环境问题及整改情况 本项目建设地点位于海丰老区经济开发试验区，与本项目有关的原有污染情况主要是周边工业企业在生产期间排放的废水、废气、噪声和固废，以及周边道路产生的交通噪声、扬尘等，区域内大气、水、声环境均为良好。 经现场踏勘项目实际运营情况，项目存在的主要环境问题和解决措施如下表所示。 建设单位在环评通过审批后应及时对项目存在的主要环境问题进行整改，并尽快组织项目竣工环保验收。 表 1-11 项目存在主要环境问题及整改措施 类别; 污染物达标排放分析; 存在的环 保问题; 整改措施及 对策建议. 实际排放情况; 排放控制标准限值; 达标性分析; 是否符合环保规范要求. 废 水; 生产废水; 经厂区自建污水处理设施处理达标后再经市政管网排入海丰县城污水处理厂进一步处理。; 执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准; 达标; 符合; /; /. 生活污水. 废气; 锅炉废气经水膜除尘后经12米烟囱排放; 执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019） 表1燃生物质成型燃料锅炉排放限值的折算浓度; 达标; 不符合; 烟囱高度达不到标准要求; 建议烟囱整改为环评要求的25米高度. 噪声; 基础减震、隔 声、距离衰减; 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）2、4a类标准; 达标; 符合; /; /. 固 废; 生产过程; 废毛线、边角料，定时清理后交由物资公司回收利用；; /; /; 符合; /; /. 污水处理; 污泥为一般固体废物，委托有处理能力的单位定期清运处置；; /; /; 符合; /; /. 生活垃圾; 垃圾收集桶收集，委托环卫部 门统一清运处理。; /; /; 符合; /; /. |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 汕尾市位于广东省东南沿海，在北纬20.27°—23.28°和东经114.54°—116.13°之间。东邻揭阳市，同惠来县交界；西连惠州市，与惠东县接壤；北接河源市，和紫金县相连；南濒南海，与香港隔海相望。陆域界线南北最宽处90km，东西最宽处132km，总面积5271k㎡，（不含东沙群岛1.8k㎡）占全省总面积2.93%。大陆岸线长302km，占全省岸线长度9%。 - 地形地貌地质 汕尾市背山面海，由于历次地壳运动褶皱、断裂和火山岩隆起的影响，造成境内山地、台地、丘陵、平原、河流、滩涂和海洋各种地形类兼有的复杂地貌。本地区位于莲花山南麓，其山脉走势为东北向西南倾斜。莲花山脉由闽粤边界的铜鼓岭向东南经汕尾跨惠阳到香港附近入海。地形为北部高丘山地，山峦重叠，千米以上的高山有23座，最高峰为莲花山，海拔1337.3米，位于海丰县西北境内；中部多丘陵、台地；南部沿海多为台地、平原。全市境内山地、丘陵面积比例大，约占总面积的 43.7%。 3、气象气候 1）气候条件：汕尾市气候温暖，多年年平均气温为22℃左右，年平均最高气温26℃左右，年平均最低气温19℃左右，水稻安全生长期约260天左右。全市光照充足，多年年平均日照时数为1900～2100小时，日照百分率为44～48%，太阳辐射总量年平均120千卡/平方厘米以上，光合潜力每亩约7400公斤。“冬不寒冷，夏不酷热，夏长冬短，春早秋迟”也是汕尾市主要气候特点之一。市内全年≤5℃低温日数的多年平均为1天左右，≤2℃低温日数的多年平均为0.1天左右，极端最低气温-0.1℃，最冷月的1份平均气温14℃左右；而最热月的七月份平均气温28℃左右，≥35℃高温日数的多年平均为0.7～1.9天，极端最高气温39.2℃。据统计，汕尾市夏季长达183天左右，而冬季只有10天左右。 2）降水：境内雨量充沛，多年年平均降雨量为1900～2500毫米，最多年的年雨量可达3728毫米。雨热同季是汕尾市气候特点之一，雨季始于3月下旬到4月上旬，终于10月中旬；每年4～9月的汛期，既是一年之中热量最多的季节，又是降雨量最集中的季节，占全年总降雨量85%左右。 4、水文概况 全市境内集雨面积100平方公里以上的河流有螺河、螺溪、南北溪、新田水、乌坎河、长山河、水东河、龙潭河、鳌江、赤石河、明热河、黄江、西坑水、吊贡水、大液河等15条，其中直流入海的有螺河、乌坎河、鳌江、黄江、赤石河等5条。螺河和黄江是汕尾市两大河流。螺河发源于莲花山脉三神凸东坡，自北向南纵贯陆河、陆丰两地，流域面积1356平方公里（本市境内1321平方公里），全长102公里，于海陆丰交界处的烟港汇入南海碣石湾。黄江发源于莲花山脉上的腊烛山，流经海丰16个乡镇场，流域面积1370平方公里（本市境内 1357 平方公里），河长67公里，年均径流量19.35亿立方米，在马宫盐屿注入红海湾。 汕尾港东距汕头港119海里，西距香港81海里。该港形成于18世纪40年代，属泻湖型港口，港池在泻湖的咽喉部，整个港区由泻湖（品清湖）、港池、港门外3部分组成，海岸线12.6千米，面积37平方千米。汕尾港东南面是与汕尾港隔海相望的连绵起伏的山峦，北面是一条长1850米、宽85米、高4.11米的“沙舌”，就象一座“海上长城”。 5、植被、生物多样性 汕尾市资源丰富。矿产资源主要有6大类15种，以高岭土、石英砂、锡、锆、钛、铁、硫铁矿等蕴藏量最为丰富。生物资源总类繁多，有农作物、林木、牧草、畜禽和水产等6大类。农作物主要有粮食作物、经济作物，如水稻、小麦、大豆、玉米、番薯、花生、甘蔗等。林木种类很多，常见的乔木、灌木有16科35种。其中水产类有海产鱼类110多科140多种，淡水鱼类20多科30多种。 海丰县境植被属南亚热带季风常绿林植被。自然植被组有：阔叶林植被组、针叶林植被组、灌丛植被组、草丛植被组及沼泽水生植被组。人工植被组有：农业植被组、果林植被组、用材林植被组、竹林植被组及沿海防护林植被组。其类型有常绿阔叶林植被、落叶阔叶林植被、针叶林植被、灌木状竹丛植被（山间赤竹、扫帚竹、甜竹、封菁、苦竹、石竹）、草丛植被、藤本植被、草甸植被、沼泽植被、水生植物植被等。其分布为：西部及西北部的山地区植被类型较多，且覆盖率高；东南部稍为差些，中部平原地区以农业植被居多。海拔250米以上的自然植物为马尾松、杉木、红花荷、荷木、黄杞、青岗、毛栎、石柯、竹叶栎、大头茶、香港楠、钝叶樟等组成的常绿阔叶林、针叶林、混交林；人工植被有杉木、麻栎、竹、油茶、棕榈等经济林。海拔250米以下的丘陵地带人工植被以杉木、湿地松、茶树、柑桔、桃、李、梨、梅、海棠、芒果及农业作物等为主；自然植被有马尾松、岗松、鹧鸪草等组成的灌木丛。沿海港湾滩涂生长有红树林植被、草本植被等。水生植物以昆布、马尾藻、羊栖菜、海带、海萝、水浮莲等为主。海丰县地处南亚热带，常年四季如春，江河海域辽阔，水生生物资源极其丰富，据已查明的资料统计，全县的鱼虾贝藻类等水生生物主要有21类130科230种。其中，海水14类107科189种，淡水7类23科41种。 6、环境功能区划。 表2-1 项目所在地环境功能属性表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水环境功能区; 项目所在区域为海丰县城污水处理厂的纳污范围，污水厂的尾水排入丽江，根据《海丰县环境保护规划（2008-2020）》， 丽江水质目标按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准执行。. 2; 环境空气功能区; 根据《汕尾市环境保护规划纲要》（2008-2020），项目所在区域属于汕尾市环境空气质量功能区的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。. 3; 声环境功能区; 根据《海丰县环境保护规划(2008-2020年)》（汕尾市海丰县环境保护局），6.4.3 海丰县（镇区）具体划分，对于县内各乡村原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求，故将项目评价区域确定为2类标准适用区，西面北环公路两侧30米范围内执行4a类标准适用区。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否生态功能保护区; 否. 8; 是否水土流失重点防治区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否三河、三湖、两控区; 否. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否属于污水处理厂 集水范围; 是. 14; 是否属于生态敏感 与脆弱区; 否. 15; 生态严控区划; 项目所在地不属于生态严控区.

# 环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量达标判定 项目选址位于海丰县城东镇，根据环保部门2019年环境质量状况公报进行现状评价，监测统计数据如下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 35; 60.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 37; 70; 52.9; 达标. CO; 百分位数日平均; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 143; 160; 89.4; 达标. 监测数据结果表明，监测期间项目所在区域大气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准浓度限值，因此项目所在区域为达标区。 （2）补充监测 本项目特征因子为TSP及NOx，为了解本项目评价范围内的环境空气质量现状，本次评价委托广东惠利通检测技术有限公司2020年11月12日至11月18日对位于场址处空气质量进行监测的监测数据，监测结果如下表。 表3-2 补充监测点位基本信息表 监测 点位; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 项目区; 6; 8; TSP、NOx; 2020.11.12~ 2020.11.18; 位于厂区范围内; 0. 备注：坐标以厂址中心为原点 表3-3 补充监测污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准（ug/m3）; 监测浓度范围(ug/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. X; Y. 项目区; 56; 28; TSP; 小时平均; 300; 86; 28.7; 0; 达标. 小时平均; 84; 28.0; 0; 达标. 小时平均; 88; 29.3; 0; 达标. 小时平均; 75; 25.0; 0; 达标. 小时平均; 77; 25.7; 0; 达标. 小时平均; 68; 22.7; 0; 达标. 小时平均; 59; 19.7; 0; 达标. NOx; 日均值; 100; 30.25; 30.25; 0; 达标. 日均值; 34.00; 34.00; 0; 达标. 日均值; 38.25; 38.25; 0; 达标. 日均值; 37.25; 37.25; 0; 达标. 日均值; 37.25; 37.25; 0; 达标. 日均值; 35.25; 35.25; 0; 达标. 日均值; 35.00; 35.00; 0; 达标. 备注：坐标以厂址中心为原点 由表 12监测统计结果可知，TSP及NOx满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准的要求。 综上分析，评价区域内的环境空气质量较好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。 2、水环境质量现状 本区域水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目产生的污水经红城大道排污管网后进入龙津河截污管，目前龙津河截污管已汇集二环路南桥，经二环路南桥提升泵引入县城污水处理厂，最终汇入丽江。 根据《海丰县水利志》，丽江是海丰县内的一段长约8km的小河流，是黄江下游支流，通过极短的横河与下游龙津河段相接，与黄江下游河段分开成为“人”字形小河出海。丽江水质功能在《广东省地表水功能区划》（粤府环〔2011〕29号）文中没有列出，根据《海丰县环境保护规划（2008-2020）》，龙津河从拦河坝起至丽江闸，全长14.5km，包含丽江，水质目标建议划定为Ⅲ类。因此，丽江水质目标按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准执行。 根据当地环保部门2019年度环境监测数据资料，项目所在地丽江水环境质量情况如下表所示： 表3-4 丽江水环境监测数据表 单位mg/L(pH除外) 指标; 水温; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 石油类. 监测值; 16.4℃; 7.5; 19.9; 4.0; 6; 0.302; 0.15; 0.01L. (GB3838-2002)Ⅲ类标准; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2; 6~9; ≤20; ≤4; ≤60; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 标准指数; /; 0.25; 0.66; 0.83; 0.1; 0.20; 0.50; 0. 综合评价; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：SS参考《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的蔬菜灌溉水质标准。 由上表的结果显示，项目地表水CODCr、BOD5、氨氮等水质目标能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目位于海丰县赤坑镇北环公路东侧。根据《海丰县环境保护规划(2008-2020年)》（汕尾市海丰县环境保护局），6.4.3 海丰县（镇区）具体划分，对于县内各乡村原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求，故将项目评价区域确定为2类标准适用区。西面北环公路为县城交通主干道，道路两侧30米范围内执行4a类标准适用区。为了解本项目选址周围声环境质量现状，建设单位委托广东惠利通检测技术有限公司于2020年11月 12~13日在本项目边界外1m处共布设4个监测点进行环境噪声现状监测，噪声监测使用积分噪声仪，各测点昼间监测统计结果如下表所示： 表3-5 本项目环境噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 2020-11-12; 2020-11-13. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 场界东（N1）; 58; 48; 58; 48. 场界南（N2）; 56; 45; 56; 46. 场界西（N3）; 67; 53; 67; 53. 场界北（N4）; 57; 47; 57; 47. 厂界西面北环公路侧执行GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准，其他方位执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准; GB3096-2008《声环境质量标准》中 2类标准昼间60 dB（A），夜间50dB（A） 4a类标准昼间70 dB（A），夜间55dB（A）. 据监测结果显示，本项目所在区域的昼间噪声本底值符合2、4a类标准，说明该区域的声环境质量符合功能区划要求。 4、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于“U-城镇基础设施及房地产，142、热力生产和供应工程，其他”项目，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 5、土壤环境质量现状 本改建项目属于电力热力燃气及水生产和供应业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A.1 中的IV 类项目。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感，根据土壤环境影响评价工作等价划分，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态环境质量现状 项目所在区域内物种较为单一，主要为绿化树木，生物多样性一般。本项目地块附近500m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、森林公园，亦无国家和地方规定的珍稀、特有野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、水环境保护目标 丽江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，保护目标是使评价区内的地表水环境质量不因本项目的建设而有所恶化。 2、大气环境保护目标 环境空气保护目标是维持项目所在地环境空气质量达到现有的大气环境水平，保持周围环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准。 3、声环境保护目标 保护项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准,确保项目产生的噪声源不成为区域内危害声环境的污染源。 4、固体废物保护目标 妥善处理本项目产生的一般工业废物和生活垃圾，使之不成为区域内危害环境的污染源，不成为新的污染源，不对项目所在区域造成污染和影响。 5、敏感保护目标（环境敏感点） 经调查，项目影响范围内未见文物古迹、珍稀动植物资源、风景名胜等需要特殊保护的对象。本项目主要环境保护对象见下表。 表3-6 项目附近主要环境敏感保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 环境风险保护目标; 居民点; 大气环境 /声环境; 35; 0; 下安东村; 居住，120户，500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准; 东; 35m. 0; 321; 安东村; 居住，430户，1450人; 南; 321m. 0; 182; 寮仔村; 居住，160户，560人; 北; 182m. 0; 531; 关东村; 居住，140户，520人; 北; 531m. -64; 0; 叶厝寮村; 居住，110户，400人; 西; 64m. -895; 0; 高厝乡村; 居住，60户，120人; 西; 895m. -1743; 0; 上埔村; 居住，220户，660人; 西; 1743m. -1826; 364; 荣山村; 居住，470户，1650人; 西南; 2032m. -1480; 493; 东山村; 居住，380户，1250人; 西南; 1650m. -936; 772; 商住区; 居住，300户，1100人; 西北; 1254m. -911; -408; 洪围村; 居住，260户，820人; 西南; 1021m. -962; -789; 下坑村; 居住，220户，780人; 西南; 1350m. -916; -1354; 龙山村; 居住，470户，1600人; 西南; 1985m. 0; -1286; 赤山村; 居住，320户，1550人; 南; 1286m. 845; 0; 下关后村; 居住，270户，950人; 东; 845m. 1469; 536; 汀洲村; 居住，310户，1250人; 东; 1842m. 地表水; /; /; 丽江; Ⅲ类功能区、主导功能为农灌和防洪; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准; 西; 2400m. 备注：坐标以厂址中心为原点，相对距离为各敏感目标与厂界最近距离。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 项目评价区域常规大气污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准及其修改单要求，标准值见下表： 表4-1 项目所在区域环境空气质量标准（摘录） 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; μg/m³. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOX; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. CO; 24小时平均; 4; mg/m³. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m³. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水环境质量 项目所在区域中丽江评价段执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH值外） 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷. Ⅲ类标准; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2. 3、声环境质量 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准，其标准值详见下表： 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 声环境质量标准2类; 60; 50. 声环境质量标准4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气执行标准： 本项目燃烧废气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中燃生物质成型燃料的排放限值。 根据广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中“烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行”，项目3部锅炉装机总容量为1.5t/h，废气处理后合并为1根烟囱排放，烟囱最低允许高度为25米，同时锅炉房的烟囱周围半径200m距离内无高出25米的建筑物。 具体燃烧废气污染物排放情况如下表所示。 表4-4 项目大气污染物排放标准 污染物项目; 限值(mg/m3); 污染物排放监控位置; 执行标准. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）. 二氧化硫; 35. 氮氧化物; 150. 一氧化碳; 200. 烟气黑度(林格曼黑度，级); ≤1; 烟囱排放口. 2、噪声执行标准： 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准，标准限值详见下表： 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 3、固体废物执行标准： 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2013）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无需分配水污染物总量控制指标。 改建项目有组织排放的颗粒物、SO2、NOX总量指标分别为0.032t/a、0.084t/a、0.502t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程及主要产污环节简述（图示）： 一、施工期工艺流程简述 本项目为改建项目，不需新增建筑，利用现有锅炉房作为项目用房，项目总占地面积及总建筑面积不变，故施工期对环境不做详细分析。 二、营运期工艺流程简述（改建工序如下图红线范围所示） 图5-1：项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程具体说明： 1、原料贮存：燃生物质成型颗粒锅炉的原料包装为袋装，储存过程和投入锅炉时不会产生粉尘。 2、生物质成型颗粒锅炉燃烧系统：本项目生物质成型颗粒锅炉燃烧是一种新型的高效、低污染的清洁燃烧技术，燃烧过程仅产生燃烧废气。废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。 项目锅炉直接使用纯净水作为锅炉补给水，未对原水做软化处理。 3、除灰过程 生物质成型颗粒锅炉下方有存灰渣室，定期会清理燃烧后的残灰，清灰采用人工清灰，在清灰过程中，会有少量的扬尘，对周围环境影响极小，可忽略不计。 炉灰堆放在室内堆放。

主要污染工序： 一、施工期 本项目为改建项目，不需新增建筑，利用现有锅炉房作为项目用房，项目总占地面积及总建筑面积不变，故施工期对环境不做详细分析。 二、营运期 改建项目营运期的主要污染源包括：粉尘、噪声、员工生活污水、洗砂废水、生活垃圾及一般工业固体废物等。 1、废气 改建项目运营期产生的废气主要是锅炉使用产生的废气及。 本项目改建3部0.5t/h 燃生物质颗粒锅炉。锅炉工作时间为300d/a， 8h/d，生物质颗粒燃料用量约为492t/a，产生一定量的 SO2 、烟尘与氮氧化物废气污染物。项目使用生物质，生物质发热量为 16.95MJ/kg，干燥无灰基挥发分含量为 80.35%，全硫收到基含量 0.01%。 按《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的经验公式估算法计算基准烟气量为：7.53735Nm³/kg。经验公式估算如下表： 表5-1 基准烟气量取值表 按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录 F 中的表 F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数计算： 本项目锅炉产生情况选用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中推荐的《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表”进行核算。详见下表。 表5-2 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表（摘录） 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质; 层燃炉; 所有规模; 二氧化硫; 千克/吨-燃料; 17S. 颗粒物 （成型燃料）; 千克/吨-燃料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-燃料; 1.02（无低氮燃烧）. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数表示，取 0.01。 项目生物质使用量为492t/a，则烟气量为370.8万 Nm³/a，项目产生的废气收集后经水膜除尘处理达标后通过烟囱达标排放，颗粒物、SO2 、NOX 等废气的产生量及浓度、排放量及浓度如下表所示： 表5-3 锅炉大气污染物产生情况一览表 项 目; 污染物 名称; 产生; 处理工艺; 处理效率%; 排放; DB44/765-2019 排放限值; 达标 分析. 浓度 mg/m³; 排放量t/a; 浓度 mg/m³; 排放量 t/a. 锅炉废气; 废气量; 370.8万 Nm³/a; /; /; 370.8万 Nm³/a; /; /. 烟尘; 66.33; 0.246; 水膜除尘; 87; 8.62; 0.032; 20; 达标. SO2; 22.55; 0.084; /; /; 22.55; 0.084; 35; 达标. NOX; 135.33; 0.502; /; /; 135.33; 0.502; 150; 达标. 注：类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中表4430可知，生物质锅炉烟尘废气产生系数为37.6，经湿法除尘后排污系数为4.89，处理效率为87%。 根据上表计算结果锅炉运行时排放的大气污染物经处理后，各项污染物浓度指标均能满足广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建燃生物质成型燃料锅炉污染物排放浓度限值的要求，可实现达标排放。 根据广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中“烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行”，项目3部锅炉装机总容量为1.5t/h，废气处理后合并为1根烟囱排放，烟囱最低允许高度为25米，同时新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 项目锅炉房半径200米范围内无高出25米建筑，故本项目烟囱要求高度为25米。 （2）炉灰堆放区扬尘 本改建项目炉灰堆放过程中可能产生扬尘，但由于炉灰堆放区在室内堆放，且在堆放期间定期洒水，达到一定量就会尽快清运，故本项目炉灰堆放区扬尘对周围环境影响不大，故不详细分析。 2、废水 项目锅炉定员3人，不新增工作人数，则改建项目不产生生活污水。 （1）锅炉用水 项目设置3台0.5t/h的燃生物质成型燃料锅炉，每天工作8小时，则锅炉水量为12t/d（3600t/a），本项目生物质锅炉通过蒸汽管提供蒸汽，产生的蒸汽70%用于烘干，30%用于熨烫。 （2）锅炉除尘用水 燃生物质锅炉废气采用水膜除尘，水膜除尘水量为1t/d（300t/a），损耗量约为5%，则水膜除尘补充的新鲜用水量约为0.05t/d（15t/a）。 3、噪声 项目营运期噪声主要来源于锅炉设备运行噪声，噪声类比《中信环境（清远）科技开发有限公司锅炉改建项目环境影响报告书》中锅炉风机及水泵噪声，风机及水泵功率相近，具有可类比行，等效声级为 75～85dB（A）。项目主要设备的噪声源强见下表。 表5-4 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 /生产线; 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 源强 距离; 噪声排放值; 持续 时间 h. 核算 方法; 噪声值dB(A); 核算 方法; 噪声值dB(A). 锅炉房; 锅炉; 风机、水泵; 偶发; 类比法; 75-85; 1m; 预测; 60dB(A)以下; 8. 4、固废 本项目运营期主要为生物质灰渣及水膜除尘污泥。 本项目燃烧生物质成型燃料会产生生物质灰渣，按燃料的10%计算，本项目生物质成型燃料总用量为492t/a，则生物质灰渣产生量为49.2t/a，收集后外售。项目生物质燃料及灰渣都存放于锅炉房旁边的生物质堆棚中，堆棚半封闭地面硬化处理，燃料及灰渣均为袋装，防止对环境造成污染 项目水膜除尘会产生一定量的污泥，根据项目产生废气湿法处理后烟尘的削减量可知，污泥产生量为0.214t/a，经定期收集后与锅炉产生的生物质炉灰一并外卖给水泥厂或砖厂等企业进行综合利用。 表5-5 运营期固废情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 生物质炉灰; 49.2t/a; 一般固废; 外卖给水泥厂或砖厂等企业进行综合利用. 2; 水膜除尘污泥; 0.214t/a; 一般固废. 5、项目改建前后“三本帐”汇总 项目改建前后“三本帐”汇总表如下。 表5-6 改扩建前项目和改扩建后项目的污染源“三本账” 单位：t/a 污染源; 改扩建前项目; 改扩建后项目; “以新带老消减量”; 增减量. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 废水; 废水; 200m3/d; 180m3/d; 200m3/d; 180m3/d; 0; 0. CODcr; 17.05; 4.84; 17.05; 4.84; 0; 0. BOD5; 7.44; 1.05; 7.44; 1.05; 0; 0. SS; 10.54; 3.17; 10.54; 3.17; 0; 0. NH3-N; /; /; /; /; /; /. 废气; 锅炉废气; SO2; 1.08t/a; 1.08t/a; 0.084t/a; 0.084t/a; 1.08t/a; -0.996t/a. NOx; 0.86t/a; 0.86t/a; 0.502t/a; 0.502t/a; 0.86t/a; -0.358t/a. 烟尘; 0.19 t/a; 0.19 t/a; 0.246t/a; 0.032t/a; 0.19 t/a; -0.158t/a. 污水处理设施; 氨; 0.019; 0.019; 0.019; 0.019; 0; 0. 硫化氢; 0.0008; 0.0008; 0.0008; 0.0008; 0; 0. 毛絮（颗粒物）; 0.04; 0.004; 0.04; 0.004; 0; 0. 固体废物; 生活垃圾; 156; 0; 156; 0; 0; 0. 锅炉灰渣; /; 0; 49.2; 0; 0; +49.2. 污水处理污泥; 0.214; 0; 0.214; 0; 0; 0. 毛线、边角料; 2.4; 0; 2.4; 0; 0; 0.

# 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃生物质颗粒锅炉 | 烟尘 | 66.33mg/m3 | 0.246t/a | 8.62mg/m3 | 0.032t/a |
|  |  | SO2 | 22.55mg/m3 | 0.084t/a | 22.55mg/m3 | 0.084t/a |
|  |  | NOx | 135.33mg/m3 | 0.502t/a | 135.33mg/m3 | 0.502t/a |
|  | 炉灰堆放场 | 扬尘 | 极少量，无组织 |  | 极少量，无组织 |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 锅炉 | 炉灰 | 49.2t/a |  | 0 |  |
|  | 水膜除尘 | 污泥 | 0.214t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 主要来源于锅炉运行时产生的噪声，噪声值约为75～85dB（A），噪声经厂房和围墙屏蔽衰减作用后，有明显降低，正常情况项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2、4类标准。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目生态影响主要表现在运营期污染物对生态的影响。 本项目为改建项目，不需新增建筑，利用现有锅炉房作为项目用房，项目总占地面积及总建筑面积不变，故施工期对环境不做详细分析。 项目建成后，用地范围内大多用混凝土硬化，基本不产生水土流失。总的来说，在大区域范围内可通过自然调节获得平衡，经采取生态恢复、补偿措施后本项目建设对生态环境影响程度较轻。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为改建项目，不需新增建筑，利用现有锅炉房作为项目用房，项目总占地面积及总建筑面积不变，故施工期对环境不做详细分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 改建项目运营期产生的废气主要为锅炉燃烧废气。 本项目大气污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。依据项目的初步工程分析结果，选取主要大气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物为预测因子。 （1）评价等级 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表6-1 大气环境评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，本项目废气的主要评价因子及评价标准详见下表： 表6-2 大气污染物评价标准 名称; 评价因子; 小时标准值 (μg/m³); 标准来源. 锅炉燃烧 废气; SO2; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准. NOx; 250. PM10; 450. 注：PM10的24h浓度限值为150μg/m3，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求折算为1h浓度限值450μg/m3。 ④污染源参数 项目废气主要污染源排放参数见下表： 表6-3 废气污染源参数一览表 编 号; 名称; 排气筒 底部中 心坐标/m; 排气筒 底部海 拔高度 /m; 排气筒高度/m; 排气筒 出口内 径/m; 烟气 流量（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. x; y; SO2; NOx; PM10. 1; 排气筒; 6; 8; /; 25; 0.4; 1000; 80; 2400; 100; 0.035; 0.209; 0.013. ⑤项目参数 估算模式所用参数见下表： 表6-4 大气环境影响预测估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); 35557人. 最高环境温度; 38.4 °C. 最低环境温度; 2.82 °C. 土地利用类型; 针叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ⑥筛选计算与评价等级 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式 AERSCREEN 估算，筛选结果如下所示。 图6-1:点源预测输入截图 图6-2:点源预测输入截图 图6-3:点源预测输入截图 图6-4:点源占标率预测输出截图 图6-5:点源浓度预测输出截图 图6-6:点源预测输出汇总截图 图6-7:点源浓度-距离曲线输出截图 ⑤评级工作等级确定 本项目废气污染物正常排放时的预测结果如下表： 表6-5 废气污染源评价等级判定一览表 污染源; 污染物; 最大地面浓度(mg/m3); D10%(m); 环境空气质量标准(µg/m3); 最大地面浓度占标率Pi(%); 评价等级. 排气筒; SO2; 3.76E-04; /; 500; 0.08; 三. NOx; 2.25E-03; /; 250; 0.90; 三. PM10; 1.40E-04; /; 150×3; 0.03; 三. ⑥等级判定结果 根据估算结果，本项目排放的污染物对周边环境的贡献值影响较小，占标率均小于1%，对周围环境空气的影响较小，周围环境空气质量可维持现状。结合《环境影响评价技术导则—环境空气（HJ 2.2-2018）》可知，本项目大气评价等级为三级评价，可不进行进一步预测与评价，不需要设置大气环境影响评价范围。 ⑦废气处理设施可行性分析： 本项目锅炉废气使用水膜除尘处理，水膜除尘器工作原理是含尘气体由筒体下部顺切向引入，旋转上升，尘粒受离心力作用而被分离，抛向筒体内壁，被筒体内壁流动的水膜层所吸附，随水流到底部锥体，经排尘口卸出。水膜层的形成是由布置在筒体的上部几个喷嘴、将水顺切向喷至器壁。这样，在筒体内壁始终覆盖一层旋转向下流动的很薄水膜，达到提高除尘效果的目的。水膜除尘处理效率高，成本低，可去除浓度较高的含尘气体，对细小粉尘去除的也很干净，废气处理方法可行。 本项目采用水膜除尘处理锅炉废气，处理效率达87%，为确保水膜除尘处理效率达87%以上，建设单位应严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置设备事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 拟建项目采取的“水膜除尘”工艺对锅炉废气的去除率可以达到87%，处理后的废气经25米高排气筒达标排放，治理措施可行。 ⑧污染物排放量核算 项目大气污染物排放量核算表详见下表。 表6-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算排放量. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口. 1; 排气筒#1; PM10; 8.62mg/m3; 0.013kg/h; 0.032t/a. 2; SO2; 22.55mg/m3; 0.035kg/h; 0.084t/a. 3; NOx; 135.33mg/m3; 0.209kg/h; 0.502t/a. 一般排放口合计; PM10; 0.032t/a. SO2; 0.084t/a. NOx; 0.502t/a. 有组织排放总计. 有组织排放总计; PM10; 0.032t/a. SO2; 0.084t/a. NOx; 0.502t/a. 表6-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量/（t/a）. 1; PM10; 0.032t/a. 2; SO2; 0.084t/a. 3; NOx; 0.502t/a. 综上所述，本项目排放的废气不会对周围大气环境及敏感点产生明显影响。 表6-8 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□; 不需设置☑. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物(SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3) 其他污染物（SO2、NOx、PM10）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准☑. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; 2019年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标区☑; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 是否进行进一步预测与评价; 是□; 否☑. 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长 5～50km□; 边长= 5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目本项目最大占标率≤10%□; C本项目本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放 1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C本项目占标率≤100% □; C本项目占标率＞100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C本项目达标□; C本项目不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（SO2、NOx、PM10）; 有组织废气监测☑; 无监测□. 无组织废气监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境 防护距离; /. 污染源年排放量; SO2：（0.084）t/a; NOX：（0.502）t/a; 颗粒物：（0.032）t/a; VOCs: （/）. 2、水环境影响分析 本改建项目不新增工作人数，则改建项目不产生生活污水，锅炉用水以水蒸气的形式挥发，不外排，锅炉除尘用水循环使用不外排。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声为设备运行产生的噪声。项目噪声污染源主要为风机及水泵等生产设备，噪声级约为75-85dB(A)之间。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 （1）预测模型 ①计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ②预测值计算采用点声源的半自由声场几何发散衰减公式： 式中： Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct (r0) —参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m；r0=1 综上分析，上式可简化为： 式中： Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)； 在未采取治理措施并同时运行所有设备的情况下，经叠加后生产车间噪声约为97.78dB(A)。建设单位通过采取下列措施来减少噪声对周边环境的影响： （1）对设备定期进行保养，使设备处于最佳的运行状态，生产设备的基座在加固的同时要进行必要的减震和减噪声处理，避免异常噪声的产生，若出现异常噪声，须停止作业； （2）对于高噪声生产设备做好机座减震使噪声能得到较大的衰减。在高噪声操作岗位工作的操作工要配备防护用具等； （3）通风设备采取隔音、消声、减振等综合处理，通过安装减振垫，风口软接等来消除振动等产生的影响； （4）严格生产作业管理，合理安排生产时间，禁止在夜间（22:00~次日8:00时段）进行生产作业。 通过采取上述措施后，噪声源可衰减15-20dB(A)，本报告取20dB(A)，本项目经叠加后生产区域噪声约为60dB(A)，经距离衰减及其他措施后，预测结果见下表。 根据上式预测公式，本项目采取上述措施后本项目声源预测点噪声结果详见下表： 表6-9 采取措施时本项目噪声对预测点的预测结果 边界; 设备与厂房最近距离（m）; 贡献值/dB(A); 本底值/dB(A); 预测值/dB(A); 执行标准/dB(A). 昼间. 东边界; 46; 47; 58; 58.3; 60. 西边界; 74; 45; 67; 67.0; 70. 南边界; 27; 54; 56; 58.1; 60. 北边界; 20; 55; 57; 59.1; 60. 根据上表噪声预测结果，经过上述措施处理后，噪声通过距离衰减后，对厂界噪声的贡献值较小，确保项目营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准。 4、固废环境影响分析 本项目运营期主要为生物质灰渣，收集后定期外卖给水泥厂或砖厂等企业进行综合利用。项目水膜除尘过程会产生的污泥，经定期收集后与锅炉产生的生物质炉灰一并外卖给水泥厂或砖厂等企业进行综合利用。 本项目生物质燃料及灰渣都存放于锅炉房旁边的生物质堆棚中，堆棚半封闭地面硬化处理，燃料及灰渣均为袋装，防止对环境造成污染。 5、环境风险分析 （1）评价依据 ①风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行本项目危险物质识别，本项目的原料、中间品及产品中均不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存。 ②评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分依据，当危险物质数量与临界量的比值（Q）<1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目原料未列入风险物质，无临界量要求，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 C1.1 可知，该项目环境风险潜势为 I 级，环境风险评价工作等级为简单分析。 表6-10 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性. 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级工作划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定工作等级。评价工作等级划分表见下表： 表6-11 评级工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A. 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价工作等级为简单分析，可不进行定量风险预测。企业环境风险潜势为Ⅰ，仅需在描述风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）环境风险分析及防范措施 项目锅炉设计安装运行严格执行《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2012)等规范要求，并采取以下防范措施： 1)预防锅炉操作措施 锅炉工为特种作业人员，需培训合格后持证上岗；必须严格执行操作规程，定期进行排污，适当开启连续排污，保持排污管道畅通。 2)预防锅炉超压的措施 ①对安全阀进行定期校验；安全阀必须结构完整、安全可靠、动作灵敏，另外，安全阀每年至少校验一次，且铅封完好。 ②定期检验、维护压力表，压力表必须灵敏可靠，精度不应低于2.5级。 ③加强和培养操作人员高度的安全意识的责任感。 3)预防锅炉严重腐蚀措施 ①坚持每年进行锅炉定检查，测定其壁厚，根据检验结果采取相应措施； ②切实加强停炉保养工作，停运锅炉应保持锅炉四周空气干燥； ③运行时尽可能少用水分过大的燃料，同时防止尾部低温硫腐蚀。 4)为防止锅炉炉膛发生爆炸，在点火前，要确保锅炉各项性能符合标准，做好安全检查工作；锅炉运行中的合理操作和监督；对锅炉设备的定期维护。本工程锅炉为低压锅炉，安全性能较高，锅炉上设置了安全防爆门，并设有火焰监测及灭火保护系统。 （3）分析结论 根据以上内容，将本项目环境分风险简单分析内容总结如下： 表6-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 海丰县溢盛针织厂有限公司锅炉改建项目. 建设地点; 海丰老区经济开发试验区. 地理坐标; 经度; E115.365562°; 纬度; N22.982047°. 主要危险物质 及分布; 锅炉房. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾事故：锅炉房的生产设备、开关存在缺陷、老化、短路以及保护接地装置失效或操作失误和维护时违章操作时，存在触电伤亡事故，并可能引起火灾爆炸事故，火灾或爆炸发生后，污染消防水、加大伤亡人数。. 风险防范 措施要求; 1、炉工为特种作业人员，需培训合格后持证上岗；必须严格执行操作规程，定期进行排污，适当开启连续排污，保持排污管道畅通。 2、对安全阀进行定期校验；安全阀必须结构完整、安全可靠、动作灵敏，另外，安全阀每年至少校验一次，且铅封完好。 3、定期检验、维护压力表，压力表必须灵敏可靠，精度不应低于2.5级。 4、运行时尽可能少用水分过大的燃料，同时防止尾部低温硫腐蚀。 5、为防止锅炉炉膛发生爆炸，在点火前，要确保锅炉各项性能符合标准，做好安全检查工作；锅炉运行中的合理操作和监督；对锅炉设备的定期维护。本工程锅炉为低压锅炉，安全性能较高，锅炉上设置了安全防爆门，并设有火焰监测及灭火保护系统。. 本项目应做好防范措施，设立健全的公司突发环境事故应急组织机构，对事故的预先判断准确及时，并采取正确的方法应对，则风险事故对周围环境的影响将大大降低。因此，项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。 表6-13 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风 险 调 查; 危险物质; 名称; /; /; /; /; /; /; /; /. 存在总量/t; /; /; /; /; /; /; /; /. 环境敏感性; 大气; 500 m 范围内人口数小于500人; 5 km 范围内人口数 / 人. 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）; /人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 ☑. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 ☑. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 ☑. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 ☑. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 ☑; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M 值; M1 □; M2 □; M3 ☑; M4 ☑. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 ☑. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 ☑. 地表水; E1 □; E2 □; E3 ☑. 地下水; E1 □; E2 □; E3 ☑. 环境风险潜势; Ⅴ □; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ □; I ☑. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级 □; 简单分析 ☑. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害 □; 易燃易爆 □. 环境风险 类型; 泄漏 □; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □. 影响途径; 大气 ☑; 地表水 □; 地下水 □. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风 险 预 测 与 评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施. 评价结论与 建议. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 6、环保投资估算分析 根据工程分析，项目运营过程中无重大污染源，产生的废水、废气、噪声、固体废物等经各项措施处理后对环境的负面影响可得到控制。项目总投资30万元，改建项目用于环境污染防治设施的投资额合计9万元人民币，资金来源为企业自筹资金。 表6-14 环保投资一览表 序号; 污染类别; 污染源; 主要环保措施; 投资金额（万元）. 1; 废气; 锅炉燃烧废气; 水膜除尘; 6.0. 炉灰堆放; 洒水降尘、加大厂区绿化等; 1.0. 2; 固废; 炉灰; 外卖给水泥厂或砖厂等企业进行综合利用; 1.0. 3; 噪声; 设备噪声; 减振、隔声、定期对设备进行维护 与保养等措施; 1.0. 合计; 9.0. 7、项目环保“三同时” 在本项目建成投产后，环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入使用，产能达到验收条件时对各项环保措施进行验收。本次环评只针对技改项目核算污染排放清单，详见下表。 表6-15 建设项目污染物排放清单 类别; 污染物种类; 污染防治设施; 允许排放 浓度; 排污总量; 验收标准; 采样位置; 排放方式; 去向. 废 气; 锅炉 废气; 烟尘; 水膜除尘; 20mg/m3; 0.032t/a; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）; 排气筒; 引至25m高的排气筒排放; 大气. SO2; 35mg/m3; 0.084t/a. NOx; 150mg/m3; 0.502t/a. 烟气黑度; 1（格林曼黑度，级）; /. 炉灰 堆放区; 粉尘; 洒水降尘、加大厂区绿化等; 1.0mg/m3; /; 《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中的第二时段无组织排放监控点浓度限值; 厂界; 无组织. 固 废; 炉灰; 外卖给水泥厂或砖厂等企业进行综合利用; /; 0; 符合环保要求; /; /; /. 噪声; 机械噪声; 隔声、消 声、减振; 2、4类标准; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准; 厂界外 1m; /; /. 8、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业 自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）针对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （2）建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备定期检修。 （3）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 9、自行监测计划 项目运行后，应对废气和噪声等常规检测项目的监测和对环保设施的运行情况进行监控。项目建成后应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 项目环境监测工作计划见下表。 表6-16 污染源监测工作计划表 类别; 监测点位; 监测点数; 监测项目; 监测频率. 废气; 锅炉排放口; 1; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 1 次/月. 厂界无组织; 上风向 1 个点 下风向 3 个点; 颗粒物; 1 次/年. 噪声; 厂界; 4; 等效声级 Leq(A); 1 次/季度. 注：项目环境监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表 1 有组织 废气监测指标最低监测频次中燃油机组。

# 项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉燃烧 废气 | SO2 | “水膜除尘”+ 25m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019） |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  | 炉灰堆放区 | 扬尘 | 洒水降尘、加大厂区绿化 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中的第二时段无组织排放监控点浓度限值 |
| 固体 废物 | 固废 | 炉灰 | 外卖给水泥厂或砖厂等企业进行综合利用 | 符合环保要求 |
|  | 水膜除尘 | 污泥 |  |  |
| 噪声 | 主要来源于锅炉运行时产生的噪声，噪声经厂房和围墙屏蔽衰减作用后，有明显降低，正常情况下项目四侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2、4类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，本项目经营过程中产生的废水、噪声、固废等经过治理后，对该地区生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 根据上述分析结果，可得出如下评价结论： 一、项目概况 海丰县溢盛针织厂有限公司改建项目为对锅炉及其配套设施建设，位于厂区中间区域，其中心处经纬度为E115.370532°、N22.979454°。 改建项目总投资为30万元，其中环保投资9万元，公司其余的主体工程、其他生产工艺、产品产能、经营范围及用地面积等均不发生变化。本次改建工程的建设内容为：废除原有一台1.5T/h燃柴油锅炉更换为3台0.5T/h燃生物质成型颗粒锅炉。 本项目只进行锅炉及其配套设施建设，改建后整个项目主体工程的原材料、产品的生产规模均不变，改建后锅炉及所用燃料及用量见下表，项目3部锅炉同时使用，锅炉直接使用纯净水作为锅炉补给水，未对原水做软化处理。 二、产业政策符合性及选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 本改建项目主要利用生物质颗粒锅炉进行供热，属于热力生产和供应业，项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘汰类，也不属于国家《市场准入负面清单（2019 版）》中禁止准入类。本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为“允许类”，本项目属于允许类项 目。项目建设符合国家产业政策。 2、区域环境功能相符性分析 项目位于海丰老区经济开发试验区，周边以厂房为主，项目所在地不在水源保护区范围内，根据《汕尾市环境保护规划纲要》（2008-2020），丽江水质现状和目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；根据《汕尾市环境保护规划纲要》（2008-2020），项目所在区域属于汕尾市环境空气质量功能区的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准；根据《海丰县环境保护规划(2008-2020年)》（汕尾市海丰县环境保护局），6.4.3 海丰县（镇区）具体划分，对于县内各乡村原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求，故将项目评价区域确定为2类标准适用区，西面北环公路侧执行4a类标准适用区。由工程分析和污染物影响预测可知，项目运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放，可将影响的范围和程度降到最小，符合环境功能区划要求。 3、选址及规划合理合法性分析 本项目为锅炉改建项目，不新增用地，原项目厂房已进行了环评并取得了环保的批复及验收，原项目用地情况如下。 根据海丰县溢盛针织厂有限公司提供的关于本项目《中华人民共和国国土证》，土地使用权者为：海丰县溢盛针织厂有限公司，坐落：海丰老区城东区内，地类（用途）：厂房，使用权面积为6832平方米。 根据《汕尾市海丰县土地利用总体规划（2010－2020年）调整完善方案》，项目所在地块用地性质为建设用地（详见附图四汕尾市海丰县土地利用总体规划图）。 综上所述，从用地条件、区域规划及环境可接受程度来看，本项目的选址是合理的。 4、与禁燃区的相符性 根据《海丰县人民政府关于优化调整高污染燃料禁燃区区划的通告》（海府通[2019]5号），“四、禁燃区所禁止燃用的高污染燃料是指原（散）煤、洗选煤、水煤浆、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油、各种可燃废物和直接燃用的生物质等燃料，以及排放污染物含量超过国家规定限值的柴油、煤油、人工煤气等燃料。” ；“除禁燃区III类区以外，海丰县城三环西路、北环公路及国道324所包络的范围划为禁燃区II类区，该区内执行《高污染燃料目录》II类管理要求，禁止燃用下列燃料：a.煤炭及其制品（单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉的除外）。b.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。c.直接燃用生物质。”；“禁燃区内使用生物质成型燃料锅炉和气化供热项目的，污染物排放浓度要达到或优于天然气锅炉对应的大气污染物排放标准（折算基准氧含量排放浓度时，生物质成型燃料锅炉按9%执行，生物质气化供热项目按3.5%执行）”。 本项目所在地不在禁燃区II区及禁燃区III类区范围内（见附图9），项目采用了3台0.5t/h的生物质成型锅炉，该锅炉为新型环保的生物质成型专用锅炉，不直接燃烧生物质，根据生物颗粒检测报告，本项目使用的生物质成型燃料满足《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T 1052-2018），因此本项目符合《海丰县人民政府关于优化调整高污染燃料禁燃区区划的通告》（海府通[2019]5号）的要求。 5、项目与《广东省锅炉污染整治实施方案》（粤环〔2016〕12号）相符性分析 根据《广东省锅炉污染整治实施方案》（粤环〔2016〕12号），“努力提高锅炉使用清洁能源的比重，提升锅炉用燃料的品质，推进服务行业高效能源利用”、“淘汰城市建成区内燃用高污染燃料的锅炉，淘汰重点控制区10蒸吨/小时以下燃用高污染燃料锅炉，淘汰落后高耗能锅炉”。本项目使用0.5t/h的燃生物质成型颗粒锅炉，燃料为生物质成型颗粒，不属于高污染燃料，与《广东省锅炉污染整治实施方案》不冲突。 6、项目与《广东省打赢蓝天保卫战实施方案》（2018-2020）相符性分析 实施建设项目大气污染物减量替代：制定广东省重点大气污染物（包括 SO2、NOx、VOCs）排放总量指标审核及相关管理办法。珠三角地区建设项目实施 VOCs 排放两倍削减量替代，粤东西北地区实施等量替代，对 VOCs 指标实行动态管理，严格控制区域 VOCs 排放量。地级以上城市建成区严格限制建设化工、包装印刷、工业涂装等涉VOCs 排放项目，新建石油化工、包装印刷、工业涂装企业原则上应入园进区。 继续推进工业锅炉污染综合治理：实施新修订的广东省《锅炉大气污染物排放标 准》。未实行清洁能源改造的每小时35蒸吨及以上燃煤锅炉（含企业自备电站），要在2020年年底前完成超低排放改造或自主选择关停。持续开展生物成型燃料锅炉专项整治，未稳定达标排放的燃气锅炉要实施低氮改造，确保稳定达标排放。 本改建项目主要内容为3台 0.5t/h燃生物质锅炉，本改建项目属于实行清洁能源改造项目，燃烧过程产生的主要污染物为颗粒物、NOx 和 SO2，确保稳定排放满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃生物质锅炉标准。因此，本改建 项目符合《广东省打赢蓝天保卫战实施方案》（2018-2020）文件的要求。 7、《广东省环境保护“十三五”规划》的相符性分析 “粤东、粤西地区坚持发展中保护，着力优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境，减少工业化、城镇化对生态环境的影响，切实保护湿地和红树林等资源，减少海洋开发过程中对陆域和海域生态环境的破坏”。本项目所在地周边不存在湿地和红树林等资源，与《广东省环境保护“十三五”规划》相符。 8、与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 根据《广东省大气污染防治条例》，火电、钢铁、石油、化工、平板玻璃、水泥、陶瓷等大气污染重点行业企业及锅炉项目，应当采用污染防治先进可行技术，使重点大气污染物排放浓度达到国家和省的超低排放要求；在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、改建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉。 改建项目仅使用成型生物质燃料，锅炉燃烧废气各污染物均能满足广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃生物质颗粒锅炉限值，达到国家和省的超低排放要求，与《广东省大气污染防治条例》相符。 9、与《汕尾市环境保护十三五规划》的相符性分析： “坚持节约资源和保护环境的基本国策，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设格局，共同推进美丽汕尾建设。严格控制工业污染物排放总量，促进产业结构调整升级，大力推行清洁生产，淘汰污染严重的落后产能，巩固和提高工业污染源主要污染物达标排放效果。严格按照优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的主体功能定位，在重要生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区划定并严守生态保护红线。” 本项目选址位于陆域集约利用区，不属于重要生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区，与《汕尾市环境保护十三五规划》相符。 三、环境影响评价结论 （一）施工期环境影响评价结论 本项目为改建项目，不需新增建筑，利用现有锅炉房作为项目用房，项目总占地面积及总建筑面积不变，故施工期对环境不做详细分析。 （二）运营期环境影响评价结论 1、大气环境影响分析 改建项目运营期产生的废气主要为锅炉燃烧废气，主要成分为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。根据预测结果，本项目排放的污染物对周边环境的贡献值影响较小，占标率均小于1%，对周围环境空气的影响较小，周围环境空气质量可维持现状。结合《环境影响评价技术导则—环境空气（HJ 2.2-2018）》可知，本项目大气评价等级为三级评价，可不进行进一步预测与评价，不需要设置大气环境影响评价范围。 2、水环境影响分析 本改建项目不新增工作人数，则改建项目不产生生活污水，锅炉用水以水蒸气的形式挥发，不外排，锅炉除尘用水循环使用不外排。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声为设备运行产生的噪声主要为风机及水泵等生产设备，噪声级约为75-85dB(A)之间。根据预测结果，经过采取隔音、消声、减振等措施处理后，噪声通过距离衰减后，对厂界噪声的贡献值较小，项目营运期厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准。 4、固废环境影响分析 本项目运营期主要为生物质灰渣，收集后定期外卖给水泥厂或砖厂等企业进行综合利用。项目水膜除尘过程会产生的污泥，经定期收集后与锅炉产生的生物质炉灰一并外卖给水泥厂或砖厂等企业进行综合利用。本项目生物质燃料及灰渣都存放于锅炉房旁边的生物质堆棚中，堆棚半封闭地面硬化处理，燃料及灰渣均为袋装，防止对环境造成污染。 综上所述，建设单位在全面落实本环评报告表所提出的各项污染防治措施，并加强管理和监督，项目生产过程所产生的废水及废气等污染物，在达标排放的正常情况下，对周围环境的影响是可以接受的，因此，项目建设在环境保护方面是可行的。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一：项目地理位置图 附图二：项目地理位置及周边敏感点分布图 附图三：项目四至用地范围示意图 附图四：改建项目平面布置图 附图五：锅炉蒸汽线路示意图 附图六：海丰县禁燃区范围图 附图七：本项目所在地土地利用总体规划图 附图八：饮用水源保护区划 附图九：项目所在地水环境功能区划图 附图十：大气环境功能区划 附图十一：噪声环境功能区划 附图十二：项目厂界周边现状照片 附图十三：项目锅炉房现状照片 附件一：项目建设单位营业执照 附件二：项目建设单位法人证件 附件三：项目用地国土证 附件四：原有项目环评批复 附件五：原有项目竣工验收意见 附件六：项目排污登记 附件七：项目燃料检测报告 附件八：现有项目废水、废气、噪声环境监测报告 附件九：锅炉项目噪声及大气环境监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 附图一：项目地理位置图

附图二：项目地理位置及周边敏感点分布图

附图三：项目四至用地范围示意图

附图四：改建项目平面布置图

附图五：锅炉蒸汽线路示意图

附图六：海丰县禁燃区范围图

附图七：本项目所在地土地利用总体规划图

附图八：饮用水源保护区划

# 附图九：项目所在地水环境功能区划图

# 附图十：大气环境功能区划

附图十一：噪声环境功能区划

# 附图十二：项目厂界周边现状照片

附图十三：项目锅炉房现状照片

# 附件一：项目建设单位营业执照

# 附件二：项目建设单位法人证件

附件三：项目用地国土证

# 附件四：原有项目环评批复

# 附件五：原有项目竣工验收意见

# 附件六：项目排污登记

附件七：项目燃料检测报告

附件八：现有项目废水、废气、噪声环境监测报告

附件九：锅炉项目噪声及大气环境监测报告