汕环海丰审〔2024〕8号

关于广东新供销天润海丰粮食仓储冷藏

物流基地项目环境影响报告表的批复

汕尾新供销天润粮油有限公司：

你单位报送的《广东新供销天润海丰粮食仓储冷藏物流基地项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 该项目拟选址于汕尾市海丰县生态科技城四期KJC-01-0201-05地块（地理位置中心坐标为：E115°21′8.766″，N23°1′21.275″），项目占地面积为33443m2，建筑面积31385.82m2，主要包含3栋1层粮食保供中心、1栋1层稻谷烘干中心、1栋3层大米加工车间及成品仓库、1栋1层一站式服务用房、1栋1层机修设备用房、1栋3层中央厨房以及1栋6层办公楼，生产车间布局主要包括烘干车间、大米加工车间、打包车间、稻谷仓储区、成品暂存区、副产品打包区、米饭加工区、荤菜及蔬菜切配间等；配套建设环保设施（一般固废间、危废暂存间）。项目主要从事稻谷烘干及大米加工以及热餐盒饭的加工生产。丝苗米产量约为50000吨/年，副产品中统糠产量约为11000吨/年、油糠产能约为6000吨/年、碎米和异色米产量约为3300吨/年，热餐盒饭产量约为450万盒/年。项目总投资40000万元，其中环保投资100万元。

- 根据该《报告表》的评价结论和《关于〈广东新供销天润海丰粮食仓储冷藏物流基地项目环境影响报告表〉的技术评估意见》，项目在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施,确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目建设。

二、项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）严格落实废水治理措施。生活污水经化粪池+隔油隔渣池处理，生产废水经自建污水处理设施（调节池+隔油隔渣池+气浮池+厌氧池+缺氧池+好氧池+沉淀池+清水池）处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与海丰县城第二污水处理厂设计进水标准的较严者后，通过市政污水管网排入海丰县城第二污水处理厂进行深度处理。

（二）严格落实废气收集治理措施。卸粮坑粉尘、清理粉尘工序产生的粉尘、烘干工序粉尘收集后经“脉冲布袋除尘器”处理，通过9根15m排气筒排放；丝苗米加工中心产生的粉尘收集后经“旋风除尘+脉冲布袋除尘器”处理，通过10根15m排气筒排放，颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值的要求。中央厨房油烟废气收集经油烟净化器进行处理后，引至中央厨房楼顶排放；厨房油烟收集经油烟净化器进行处理后，引至楼顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模标准。食品加工异味经收集后，通过1根15m排气筒排放，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准臭气浓度和表2恶臭污染物排放标准值。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。厂区内有机废气排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）做好固定设备隔音降噪等措施，确保项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）项目产生的生活垃圾和厨房厨余垃圾集中堆放，统一交由环卫部门及时清运处置。石子、杂质交由一般固体废物处置单位处置，废弃包装材料交由资源回收单位回收利用，废油脂交由有特许经营企业收运处理，食材边角料、污水处理设施污泥、检验室废物交由有相关处理能力的单位处理。一般工业固体废物临时堆场应进行水泥硬化，同时做好防渗漏、防雨淋、防风、防火、防扬尘处理。废机油、废机油桶、废含油废抹布及手套交由具有危险废物处理处置资质单位收运处置。危险废物贮存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关要求，防止造成二次污染。

（五）严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施，加强环境风险防范工作，杜绝污染事故发生。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作和排污许可手续。

五、项目总量控制指标为：VOCs≤0.0075吨/年。

六、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建项目环境影响评价文件。

- 2024年7月17日

- 公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局海丰分局执法大队

广州德源环保科技有限公司

汕尾市生态环境局海丰分局办公室　       2024年7月17日印发