汕环海丰函〔2019〕67号

关于海丰县城东镇陈少波水泥预制厂

建设项目环境影响报告表的批复

海丰县城东镇陈少波水泥预制厂：

你厂报来的《海丰县城东镇陈少波水泥预制厂建设项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目租赁位于海丰县城东镇安东村（赤岸移民村港仔地）的7000平方米闲置用地作为临时生产用地(地理坐标为E115°22′28″，N22°59′0″)，主要建设内容包括破碎、筛分、洗砂加工生产区，机制砖加工生产区，原料堆场、成品堆场和办公生活区及相关配套设施；主要设备有洗砂机1台，筛分机1台，铲车1台，破碎机1台，制砂输送带1台，环保砖输送带2台，制砖机1台。项目主要利用外购的砂石为原料，从事机制砂及环保砖的生产，生产规模为年产机制砂2万m3、环保砖200万块。项目总投资150万元，环保投资30万元。根据该《报告表》的评价结论，在严格落实《报告表》中提出的各项环保措施，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目建设。

二、项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

- 按照“雨污分流、清污分流”的原则规划布设项目区域给排水管网。洗砂废水应经沉淀处理后上清液循环使用，不得外排；员工生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作水质标准后用于周边绿化灌溉。

- 落实噪声防治措施。合理安排运营时间，选用低噪声设备，合理布设机械设备，对产生机械噪声的设备采取防震、消声、隔声等措施降低噪声排放，确保项目厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

- 项目运营应落实有效抑尘措施，生产区、堆场等设置围档遮盖措施，破碎作业区域加装水喷淋装置定期喷洒抑尘，堆场、运输道路定期进行洒水抑尘，确保项目无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物排放限值》（DB44/T27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。

- 认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。沉淀污泥收集回用作为制砖原料；制砖过程产生的不合格水泥砖，收集后进入项目制砂生产线中破碎回用；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

- 加强项目的日常管理和环境风险防范。你厂应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制；洗砂加工区应设置围堰、截水沟、设置足够容量的应急池，沉淀池、应急池应设置防雨遮挡，防止非正常天气下废水溢流，确保废水不外排。

三、项目建设应依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作。

六、以上批复仅限于《报告表》中确定的内容，如项目的地点、规模、性质等发生重大变化，须重新办理环保审批手续。

2019年9月17日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室   2019年9月17日印发